# ANEXO II - MODELO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 83/2026

PREGÃO PRESENCIAL N°. 46/2026

À

Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG At.te, Pregoeira e/ou Equipe de Apoio

Proponente: ___________________________________________	  CNPJ n.º:________________ Endereço: _____________________________________________________________________

Tel: ____________________ e-mail: _______________________________________________

Conta corrente: ___________________  Banco: ______________________ Ag.:____________

Chave PIX (se possuir): ____________________________________

# - OBJETO:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de placas e totens de sinalização turística, direcional e informativa destinados à implantação da "Rota das Capelas", no trecho pertencente ao município de Coronel Xavier Chaves/MG, compreendendo o fornecimento de materiais, estruturas de fixação, transporte, instalação e demais serviços necessários à perfeita execução do objeto.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QNT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 01 | Totem - Base da fabricação em madeira Teca - Tamanho total 1,20 x 0,22M - Quinas abauladas e chamfro estético (20°) - Prancha de 5cm emendadas lateralmente - Emendas com cola à prova d’água que passa na especificação ANSI/HPVA Tipo III de resistência á água - Quantidade mínima de adesivo Aproximadamente 6 mils ou 170 g/m² - Tempo de montagem total 20-25 minutos (em temperatura de 21°C, 50% de umid. relativa) - Pressão de contato 125-175 psi - Acabamento fino, (ausente de marcas de máquinas e farpas) - Seladas com 3 camadas de Selador premium - Selador nas 6 faces do Totem - Selador com filtro UV, Hidrorrepelente, Protege contra fungos, Resina tipo alquídicas especiais - Cor: Natural - castanho-amarelado a castanho escuro - Viscosidade (Krebs): 50 - 58 UK - Brilho (60°): Mín. 85 UB - Necessário cumprir o tempo de cura mínimo 24 horas - Selador com película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira - Totem com Personalização em ACM 3mm face com Acabamento em poliéster em alto nivel - Cor do ACM Branco Brilho - Tamanho 0,19 x 0,26 M e 0,19 x 0,07 - Caracterização em tinta UV e verniz, criando um efeito tridimensional e um acabamento premium - Caracterização tipo vazada (sem fundo) resistente à água - Caracterização Secundária em Entalhe tipo baixo relevo (processo de escultura subtrativo) - Técnica: Entalhe V-Carve Percurso vetorial que varia a profundidade com base na largura entre vetores. - Criação de vetor processo configurado para V-Carving, onde a profundidade é controlada pela largura dos vetores, resultando em cantos vivos e acabamento de alta precisão. - Coloração do entalhe a tinta base de látex Imiscível com a proteção aplicada posteriormente - Fixação com ancoragem do elemento de madeira à base de concreto armado por meio de cantoneiras estruturais 3/16 com precisão e pintura neutra - Base em concreto armado 60 cm de profundidade - Armadura 5/16 com 11x17cm. 50cm ancorada a cantoneira estrutural - Parafusos com tratamento antiferrugem e travamento frontal - Visão caracterizada em apenas uma face - Entrega e Instalação inclusa | UN | 06 |  |  |
| MODELO LOTE 01 https://drive.google.com/file/d/12-ervybjEY0g-7HgxcxaSWgWw1V6M-KG/view?usp=sharing |  |  |  |  |  |
| VALOR DO LOTE 01 |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QNT | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 02 | Placa Informativa 45cm - Chapa acm branco 3mm - Formato: 45cm x 45cm com adesivo vinil - Fixada em Mourão de Eucalipto tratado: 10 x 12 x 2,20m - Entrega e Instalação Inclusa | UN | 5 |  |  |
| 03 | Placa Informativa 25cm - Chapa acm branco 3MM - Formato: 25cm X 25cm - Impressão adesivo vinil - Fixada em Mourão de Eucalipto tratado: 10 x 12 x 2,20m - Entrega e Instalação Inclusa | UN | 45 |  |  |
| MODELO LOTE 02: https://drive.google.com/file/d/1juL9RC7U3FhoecISHfiv2VrPRjKd0i_P/view?usp=sharing |  |  |  |  |  |
| VALOR DO LOTE 02 |  |  |  |  |  |

Valor total: R$ ____________________(______________________________________________).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, no mínimo, a contar da data da sua apresentação.

Declaro que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias ao cumprimento total do objeto da presente licitação, sem qualquer ônus para Administração Municipal, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

______________________________, ______de_________________de 2026.

___________________________________

Nome e Ass. do Representante Legal

CNPJ da empresa